网络信息安全系统更新升级项目招标参数

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专用安全通讯终端 | - ▲采用分体式结构，国产自主嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构，国产自主编解码芯片。 - 支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，具有良好的兼容性和开放性。 - 支持64Kbps-8Mbps呼叫带宽。 - 支持TR069，实现平台对终端自动配置下发、软件升级、状态监测、故障诊断等功能。 - 支持H.265、H.264 HP、H.264 BP等图像编码协议 - 支持4K30fps、1080P60fps、1080P30fps、720P60 fps、720P30fps等分辨率，本次配置双路1080P30fps编解码能力。 - 支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、AAC-LD、Opus等音频协议，支持双声道立体声功能。 - 支持≥3路高清视频输入接口、≥2路高清视频输出接口，支持≥6路音频输入接口、≥5路音频输出接口 - 支持50%网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿，无马赛克；支持80%的网络丢包时，声音清晰流畅、可准确理解，不影响会议继续进行。 - 支持在终端LCD屏显示启动、升级、休眠、异常信息（温度异常、外设连接异常）、IP地址、H.323号码、SIP号码等信息， - 支持高温警告，当终端内部温度超过95°C阀值温度时，界面上会弹出告警提示框。 - 视频画面经过本地采集、编码、网络传输、解码、显示输出后整体时延不超过120ms。 - ▲原厂壹年维保服务 | 1 | 台 | 23000元 |
| 2 | 续保原厂保修服务 | 1、 H3C CF8820主生产存储原厂壹年维保服务 （1）提供原厂维保支持，7*24*4（含上门），可在原厂官网及400客服电话中查询入保信息。 （2）在设备出现故障时，应保证由原厂工程师直接带备件进行更换，以保障系统正常运行。 （3）原厂电话7*24小时服务，包括服务请求、远程故障诊断、技术咨询等服务。 2、H3C虚拟化平台（24个CPU）原厂壹年维保服务 （1）原厂电话售后支持7*24小时，包括服务请求、远程故障诊断、技术咨询，软件更新支持，文档更新支持等服务。 （2）可在原厂官网及400客服电话中查询入保信息。 3、H3C防火墙安全库升级：“AV 防病毒安全License 壹年，IPS 特征库升级服务壹年” * 5 | 1 | 项 | 193500元 |